##### Sprint Layout 3.0

###### Programm zum Zeichnen von Platinen

## Benutzerhandbuch

## Inhaltsverzeichnis

- Einführung	  3

- Die Neuheiten von Sprint-Layout 3.0 in Kürze	  3

- Erstellen von Layouts	  4

  - Einrichten der Platine	  4

  - Einstellen des Fangrasters	  4

  - Kupfer- und Bestückungslayer	  4

  - Lineale und Koordinatenanzeige	  5

  - Elementare Zeichenfunktionen (Markieren, Verschieben, Löschen)	  6

    - Leiterbahnen	  6

    - Lötaugen, Durchkontaktierungen, Bohrungen, Pads	  7

    - Kreisringe / Kreisbögen	  8

    - Flächen	  9

    - Vielecke	10

    - Texte	10

  - Arbeiten mit der Zwischenablage	11

  - Zoomen	12

  - Rotieren, Spiegeln, Ausrichten	12

  - Gruppierungen bilden und auflösen	12

  - Arbeiten mit Luftlinien	13

  - Testen von Layouts	13

- Makros	14

  - Verwenden von Makros	14

  - Erstellen eigener Makros	14

  - Löschen von Makros	15

- Arbeiten mit mehreren Platinen	15

- Autospeichern	16

- Tastatursteuerung	16

- Zusätzliche Funktionen	16

  - Die Funktion „AutoMasse“	16

  - Vorlagen benutzen	17

- Drucken	18

- Exportfunktionen	19

  - Bitmap-Export	19

  - Gerber-Format	20

  - Excellon-Format	20

1. Einführung

# Sprint-Layout ist ein einfaches Platinen-Layoutprogramm, mit dem sich einfache und doppelseitige Leiterplatten im Handumdrehen entwerfen lassen, ohne dass unnötiger Ballast den Durchblick erschwert. Die Software stellt alle notwendigen Features für den Platinenentwurf am PC zur Verfügung und das Beste: Die Bedienung kann in wenigen Minuten erlernt werden!

# Für alle Arbeitsschritte, wie das Setzen von Lötaugen, das Ziehen von Leiterbahnen, das Zeichnen von Kupferflächen und für Beschriftungen stehen Tools bereit. Sie wählen einfach den entsprechenden Bearbeitungsmodus und schon geht's los.

# Die entsprechenden Arbeitsparameter, wie Leiterbahnbreite, Innen- und Aussendurchmesser von Lötaugen, sowie das eingestellte Rastermass sind auf einen Blick ersichtlich und können jederzeit nach Bedarf angepasst werden. Natürlich ist der eingebaute Rasterfang für besonders knifflige Stellen auch abschaltbar und Sie können frei Hand mit einer Genauigkeit von 1/100 mm arbeiten.

# Bestehende Layoutelemente können leicht verändert werden. Markieren Sie z.B. bestehende Leiterbahnen, so können Sie direkt die Breite variieren, und das Erscheinungsbild des Layouts sofort am Bildschirm beurteilen.

# Bearbeitungsfunktionen wie Kopieren, Verschieben, Ausschneiden und Einfügen sind ebenso selbstverständlich, wie Funktionen zum Spiegeln, Rotieren und Ausrichten.

# Die Software verwaltet - für Lötseite und Bestückungsseite getrennt - jeweils einen Layer für Bestückungsaufdruck und Kupferlayout. Jeder Layer kann nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden und ist farblich deutlich abgesetzt.

# Bauteile, die Sie einmal gezeichnet haben, können Sie als Makro in die Bibliothek aufnehmen. Die mitgelieferte Makrobibliothek enthält bereits viele vordefinierte Standardbauteile.

# Umfangreiche und komfortable Druckoptionen erlauben es Ihnen schliesslich, Layouts, Bestückungspläne, Lötstopmasken und beliebige Kombinationen davon, auf Papier oder Folie zu Drucken. Dabei werden auch Farbdrucker unterstützt.

# Für die professionelle Fertigung Ihrer Platine können Sie diese auch in das Gerber-Format exportieren. Dieses Format kann jeder Platinenhersteller verarbeiten.

# 2. Die Neuheiten von Sprint-Layout 3.0 in Kürze

32-bit-Version

Die Software ist ein reines 32-bit-Programm. Dadurch ergeben sich endlich die Vorteile der neuen Betriebssysteme auch für Sprint-Layout 3.0. Dazu gehören in erster Linie die Verwendung von langen Dateinamen, sowie die Benutzung der neuen komfortablen Dialogboxen zum Öffnen, Speichern oder Drucken. Ausserdem wird die gesamte Performance der Software dadurch positiv beeinflusst. Mit diesem Schritt müssen wir uns dann aber auch leider von den Anwendern der "alten" Betriebssysteme Windows 3.1 (bzw. 3.11) verabschieden. Der Fortschritt ist eben leider nicht aufzuhalten.

# Neue Zeichenfunktionen

Es stehen neue Funktionen für das Zeichnen von Kreisbögen und von gleichmässigen Vielecken zur Verfügung. Die Vielecke sind auch sehr gut als Konstruktionshilfe zu verwenden.

# Vorlagenfunktion

Mit dieser Funktion wird es möglich z.B. eingescannte Layouts mit Sprint-Layout weiterzuverarbeiten.

Sie können diese Layouts in den Hintergrund der Arbeitsfläche laden. Hier können Sie dieses Layout komplett nachzeichnen, oder auch nur um einige Elemente erweitern.

# AutoMasse

Mit dieser neuen Funktion können Sie HF-Layouts oder auch ätzsparende Layouts automatisch erstellen.

# Luftlinien

Sie können gewünschte Verbindungen im Layout zunächst als Luftlinien eintragen. Damit haben Sie jederzeit eine Übersicht, welche Verbindungen Sie noch layouten müssen. Ausserdem vereinfacht diese Funktion die Plazierung der einzelnen Bauteile auf der Platine, da Sie hier schon Kreuzungen u.ä. schnell erkennen und vermeiden können.

# Durchkontaktierungen (Via’s)

Lötaugen können nun auch durchkontaktiert werden. Bei doppelseitigen Platinen sind diese Lötaugen dann immer automatisch beidseitig plaziert.

# Feinere Rastereinstellung

In der neuen Version kann das Raster bis auf 0,15875 mm (entspricht 1/16 des Standard-Rastermasses von 2,54 mm ) eingestellt werden. Das erlaubt auch bei feineren Layouts, wie sie z.B. in der SMD-Technik vorkommen, vernünftige Einstellungen.

# Mehrere Platinen in einer Datei

Eine Datei kann aus mehreren einzelnen Platinen. So können Sie umfangreichere Projekte mit mehreren Platinen nun bequem in einer Datei verwalten.

# Bitmap-Export

Zu Dokumentationszwecken können Sie das Layout nun auch in eine Bitmap konvertieren. Sie können die Auflösung der Bitmap frei skalieren. Ausserdem können Sie bestimmen ob die Zielbitmap in Farbe oder in SW erstellt wird.

# SMD-Bibliothek

Die Makrobibliothek wurde um wesentliche Bauteile der SMD-Technik erweitert.

# Autospeichern

Mit diesem neuen Feature bekommen Sie zusätzliche Sicherheit. Sie können bestimmen, ob und in welchem zeitlichen Abstand Ihr Layout automatisch gesichert wird. Dies geschieht dann völlig unbemerkt im Hintergrund, so dass Sie sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Im Notfall werden Sie diese Funktion jedoch sehr zu schätzen wissen.

# Tastatursteuerung

Layoutelemente könne nun mit der Tastatur exakt verschoben werden. Auch die Layerverwaltung kann über die Tastatur bequem gesteuert werden.

# 3. Erstellen von Layouts

# 3.1 Einrichten der Platine

Zu Beginn der Arbeit ist es sinnvoll, die Grösse der Platine zu bestimmen. Klicken Sie dazu entweder im Menü „Platine“ auf den Menüpunkt „Platine einrichten...“ oder rufen Sie mit einem Rechtsklick auf die Blattlasche (unterhalb der Arbeitsfläche) das lokale Menü auf, und wählen dann den entsprechenden Menüeintrag. In diesem Dialog können Sie die Platinengrösse sowie einen Namen eingeben.

Selbstverständlich können Sie diesen Dialog auch nachträglich noch jederzeit aufrufen, um die Grösse oder die Bezeichnung der Platine zu ändern.

# 3.2 Einstellen des Fangrasters

Eine der wichtigsten Funktionen von Sprint-Layout ist das hinterlegte Raster. Mit diesem ist es möglich, alle Layoutelemente schnell und präzise zu plazieren. Das hinterlegte Raster ist immer aktiv und wird auch immer auf dem Layout angezeigt, es sei denn, dass der eingestellte Zoom eine vernünftige Rasterdarstellung verhindert. In diesem Fall wird das Raster ausgeblendet, ist intern aber immer noch aktiv.

Sie können das Raster während der Entwicklungsphase beliebig ändern. Das Layout selbst bleibt davon immer unbeeinflusst. Es kann natürlich passieren, dass Sie mit einer groben Rastereinstellung nicht mehr alle gewünschten Punkte des Layouts anfahren können. Dann sollten Sie das Raster wieder feiner einstellen.

Sie können das Raster auf ein beliebiges Rastermass setzen. Sinvoller ist es jedoch in fast allen Fällen nur Vielfache oder Teiler des Standardrastermasses von 2,54 mm (1/10 Zoll) zu verwenden.

Zum Einstellen des Rasters klicken Sie auf den entsprechenden Knopf in der linken Leiste:

Daraufhin klappt das Menü zum Einstellen des Rasters auf. Die ersten 6 Einträge dieses Menüs sind die Standardwerte des Programms. Mit diesen Werten sollten Sie im allgemeinen immer auskommen. Sie haben aber auch die Möglichkeit einen ganz anderen Wert als Raster einzustellen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt „Neues Raster hinzufügen“. Hier können Sie dann einen beliebigen Wert zwischen 0,1 mm und 99,9 mm einstellen. Dieser Wert wird sofort übernommen, und auch in dem Menü selbst abgespeichert. Das gibt Ihnen die Möglichkeit diesen Rasterwert jederzeit schnell wieder einzustellen. Ihre eigenen Rasterwerte werden unterhalb der 6 Standardwerte gespeichert.

Sie können diese Rasterwerte auch wieder aus dem Menü entfernen. Dazu wählen Sie zunächst den zu entfernenden Wert an. Nun klicken Sie noch einmal das Menü auf, und Sie können mit dem Menüpunkt „Aktuelles Raster entfernen“ den aktuellen Wert (erkennbar am Haken) aus dem Menü entfernen.

Jede vierte Rasterlinie wird am Bildschirm etwas dicker dargestellt. Das ist für die Orientierung auf der Arbeitsfläche oft sehr hilfreich. Wenn Sie diese Markierung trotzdem abschalten möchten, so können Sie mit dem letzten Eintrag des Rastermenüs „Rastermarkierung“ diese Option jederzeit ein- und ausschalten.

Tip:

Mit der STRG-Taste können Sie den Rasterfang jederzeit temporär ausschalten.

Das ist besonders bei kniffligen Stellen manchmal hilfreich.

3.3 Kupfer- und Bestückungslayer

Sprint-Layout unterstützt vier verschiedene Layer. Einen Layer können Sie sich wie eine durchsichtige Folie vorstellen. Sie können mehrere Layer übereinander legen (sichtbar machen) und so die Layer gleichzeitig betrachten.

Da Sprint-Layout für doppelseitige Platinenlayouts ausgelegt ist, sind seine vier Layer wie folgt aufgeteilt:

Platinenseite 1 – Kupferseite

Platinenseite 1 – Bestückungsaufdruck

Platinenseite 2 – Kupferseite

Platinenseite 2 – Bestückungsaufdruck

Jede Platinenseite besitzt zwei eigene Layer. Einen für das eigentliche Layout und einen zusätzlichen für einen optionalen Bestückungsaufdruck. Zur leichten Unterscheidung der beiden Layer verwendet Sprint-Layout für die Kupferseite immer die Farbe schwarz und für den Bestückungsaufdruck die Farbe rot. Bei der inaktiven Platinenseite wird der Inhalt nur in grau angedeutet.

Sprint-Layout legt die von Ihnen gezeichneten Elemente immer auf dem derzeit aktiven Layer ab.

Wenn Sie sich auf einem Kupferlayer befinden, werden die Elemente in schwarz dargestellt. Wenn gerade ein Bestückungslayer aktiv ist, erscheinen die Elemente in rot.

Den aktiven Layer können Sie selbstverständlich jederzeit wechseln. Ausserdem können Sie die Ansicht jedes einzelnen Layers Ihrer Platine einzeln aktivieren oder deaktivieren. So könnten Sie z.B. den Bestückungsplan Ihrer aktuellen Platinenseite ausblenden. Der Bestückungsplan verschwindet dann vom Bildschirm, ist aber intern noch vorhanden.

Das Wählen des aktiven Layers und das einzelne Ein- und Ausblenden der Layer kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen: Über das Hauptmenü oder über die Statuszeile.

Im Hauptmenü befinden sich unter dem Menüpunkt „Layer“ die beiden Menüpunkte „aktiver Layer“ und „sichtbare Layer“. Hier können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitaus bequemer und übersichtlicher wechseln Sie die Layer in der unteren Statusleiste. Dort befindet sich folgender Abschnitt:

In der oberen Zeile stehen die sichtbaren Layer:

K1	Platinenseite 1 – Kupferseite

B1	Platinenseite 1 – Bestückungsaufdruck

K2	Platinenseite 2 – Kupferseite

B2	Platinenseite 2 – Bestückungsaufdruck

Ein Klick auf den entsprechenden Layer blendet diesen ein bzw. aus.

In der unteren Zeile steht der aktive Layer. Mit einem Klick wechseln Sie hier den aktiven Layer.

Wird ein neuer aktiver Layer gewählt, so wird dieser Layer automatisch auch sichtbar gemacht. Andersherum kann der aktive Layer nicht unsichtbar gemacht werden.

Sie können die Layerfunktionen auch über die Tastatur steuern. Benutzen Sie die Tasten F1..F4 um den aktiven Layer festzulegen. Mit den Tasten F5..F8 blenden Sie die Layer ein bzw. aus.

3.4 Lineale und Koordinatenanzeige

Zur Orientierung auf dem Layout bietet Sprint-Layout zwei wichtige Hilfen an:

# Lineale

Die Lineale befinden sich am oberen und am linken Rand der Arbeitsfläche. Zur besseren Orientierung wird auf den Linealen zusätzlich immer noch eine Markierung angezeigt, die der aktuellen Mausposition entspricht.

Sie können diese Lineale entweder in Millimeter oder in Zoll anzeigen lassen. Dazu benutzen Sie entweder den kleinen Knopf oben links zwischen den Linealen, oder die Option „Linealeinheiten“ im Menü „Optionen“. Der kleine Knopf zeigt immer die aktuelle Masseinheit an (M für Millimeter, Z für Zoll).

# Koordinatenanzeige

Die Koordinatenanzeige befindet sich ganz links in der unteren Statuszeile:

Hier können Sie im Klartext die aktuelle Mausposition  ablesen. Diese Anzeige hat immer die gleiche Einheit (Millimeter oder Zoll) wie die Lineale.

# Verschieben des Koordinatenursprungs

Der Koordinatenursprung liegt normalerweise immer in der oberen linken Ecke. Für einige Zwecke kann es jedoch sinnvoll sein diesen zu verändern, z.B. wenn Sie Entfernungen auf dem Layout bestimmen möchten. Daher ist es möglich diesen Ursprung beliebig zu setzen.

Der Koordinatenursprung wird mit einem blauen Punkt auf dem Layout dargestellt. Sie können diesen Punkt einfach anklicken und an eine beliebige Position auf Ihrem Layout plazieren. Nach dem Loslassen passen sich sofort die Lineale an den neuen Ursprung an, und auch die Koordinatenanzeige arbeitet ab jetzt mit diesem neuen Ursprung.

Tip:

Der Ursprung rastet beim Verschieben normalerweise immer im Fangraster ein. Mit der STRG-Taste können Sie den Fang-Modus temporär aufheben. Der Ursprung kann jetzt unabhängig vom Raster frei positioniert werden.

3.5 Elementare Zeichenfunktionen (Markieren, Verschieben, Löschen)

Mit Sprint-Layout verfügen Sie über alle benötigten elementaren Zeichenfunktionen zum Erstellen von Leiterplatten:

- Leiterbahnen / Linien

- Lötaugen, Durchkontaktierungen, Bohrungen, Pads

- Kreisringe / Kreisbögen

- Flächen

- Vielecke

- Texte

Für jedes dieser Elemente steht ein eigener Modus zur Verfügung. In der linken Leiste wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Zum Markieren, Bearbeiten und Verschieben der Elemente schalten Sie bitte immer wieder in den Standard-Modus zurück. Dazu genügt auch ein Klick mit der RECHTEN Maustaste auf die Zeichenfläche.

Tip:

Die Zeichenfläche besitzt ein eigenes lokales Menü (Kontextmenü). Sie erreichen dieses indem Sie mit der Maus auf die Zeichenfläche fahren, und im Standard-Modus einmal auf die RECHTE Maustaste klicken. Mit Hilfe des lokalen Menüs können Sie schneller und bequemer auf viele Befehle zugreifen.

# Markieren

# Nachdem Sie die gewünschten Elemente gezeichnet haben. Können Sie diese jederzeit verändern. Sie können diese verschieben, die Grösse oder die Form verändern. Um ein Element zu verändern müssen Sie dieses zunächst markieren. Schalten Sie falls noch nicht geschehen wieder in den Standard-Modus. Danach klicken Sie einfach mit der Maus auf das gewünschte Element. Das Element wird nun gefärbt (magenta) dargestellt. Daran können Sie markierte Elemente immer erkennen.

# Manchmal ist es notwendig, gleich mehrere Elemente auf einmal zu markieren. Dazu klicken Sie bitte mit der Maus auf eine leere Stelle im Layout. Ziehen Sie dann mit noch gedrückter Maustaste einen Rahmen auf. Wenn Sie die Maus loslassen, werden alle Elemente, die innerhalb oder auch nur teilweise innerhalb des Rahmens liegen markiert.

Für besonders knifflige Markierungen können Sie auch mit der SHIFT-Taste arbeiten. Wenn Sie diese gedrückt halten, können Sie mit der Maus nacheinander alle gewünschten Elemente markieren, ohne die vorherige Markierung zu verlieren. Ausserdem können Sie mit einem Klick auf ein markiertes Element dieses auch wieder abwählen.

Mit diesen Funktionen, die Sie auch nacheinander kombinieren können,  erstellen Sie auf einfache Art und Weise auch komplizierte Markierungen.

# Verschieben

Zum Verschieben von Elementen müssen diese zunächst markiert werden. Danach klicken Sie mit der Maus auf eines der markierten Elemente und schieben dieses mit der Maus an die gewünschte Position. Alle anderen markierten Elemente werden dabei ebenfalls mit verschoben.

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Die Elemente können jetzt unabhängig vom Raster verschoben werden.

Tip:

Sie können die markierten Objekte auch mit den Cursortasten der Tastatur verschieben.

# Löschen

Zum Löschen von Elementen müssen diese zunächst markiert werden. Danach führen Sie den Befehl „Löschen“ aus. Diesen erreichen Sie entweder über das Menü „Bearbeiten“, oder direkt mit der „ENTF-Taste“ auf der Tastatur. Alternativ können Sie auch den entsprechenden Toolbarknopf anklicken. Alle markierten Elemente werden dabei von Ihrem Schaltplan entfernt.

3.5.1 Leiterbahnen

Zum Zeichnen von Leiterbahnen müssen Sie in den Leiterbahn-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Wenn Sie nun mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor einen Punkt in der Grösse der aktuellen Leiterbahnbreite. Dieser Punkt bestimmt den Startpunkt der zu zeichnenden Leiterbahn. Mit einem Klick auf die linke Maustaste bestätigen Sie den Startpunkt. Von nun an 'klebt' immer ein abgewinkeltes Leiterbahnsegment an dem Mauscursor.

Die Art der Abwinkelung können Sie durch mehrfaches Tippen auf die Leertaste Ihrer Tastatur so einstellen, dass die Leiterbahn optimal verläuft. Durch  weitere Klicks mit der linken Maustaste können Sie nun Ihre Leiterbahn zeichnen.

Möchten Sie das Zeichnen beenden, oder einen neuen Startpunkt haben, so klicken sie mit der rechten Maustaste.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Liniensegmente können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

Die aktuelle Breite der zu zeichnenden Leiterbahn wird unterhalb der linken Knopfleiste angezeigt:

Hier können Sie die aktuelle Leiterbahnbreite ändern. Bei einer Leiterbahnbreite von 0 mm, werden die Leiterbahnen als „Haarlinie“ gezeichnet. Diese Linienbreite ist nicht in mm zu messen, sondern sie ist immer die feinste Linie, die das jeweilige Ausgabegerät (Bildschirm oder Drucker) darstellen kann.

Wenn Sie bestimmte Leiterbahnbreiten öfter einstellen müssen, so können Sie diese jetzt auf sehr einfachem Wege ablegen und bei Bedarf wieder aufrufen. Klicken Sie dazu einfach mit der Maus auf das Symbol links neben dem Eingabefeld. Daraufhin erscheint ein Menü, in dem Sie bereits abgelegte Leiterbahnbreiten mit einem Mausklick aufrufen können.

Sollte der aktuell eingestellte Wert noch nicht in der Liste vorhanden sein, so haben Sie hier die Möglichkeit, diesen nachzutragen. Ist der aktuelle Wert bereits in der Liste vorhanden, so wird dieser in der Liste durch einen Haken markiert. Sie können dann entweder einen anderen Wert aus der Liste wählen, oder den aktuellen Wert aus der Liste entfernen.

Mit dieser Funktion können Sie also mit nur 2 Mausklicks einen bestimmten Wert einstellen.

# Ändern von bestehenden Leiterbahnen

Leiterbahnen können auch nachträglich editiert werden. Markieren Sie dazu die gewünschte Leiterbahn. Alle Knickpunkte der Leiterbahn erscheinen daraufhin in blau. Sie können diese Punkte nun anklicken und verschieben.

Wenn Sie mit der Maus auf einen blauen Knickpunkt zeigen, und mit der rechten Maustaste darauf klicken, erscheint ein lokales Popupmenü. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Knickpunkt  zu entfernen, einen neuen Knickpunkt einzufügen, oder die Leiterbahn an dieser Stelle zu trennen.

Mit diesen Möglichkeiten können Sie die Leiterbahn ganz nach Ihren Wünschen anpassen.

Wenn Sie eine Leiterbahn markieren, so wird deren aktuelle Breite im Einstellfeld angezeigt. Wenn Sie diesen jetzt ändern, so wird die markierte Leiterbahn (und auch alle anderen markierten Leiterbahnen) an die neue Breite angepasst. So können Sie die Leiterbahnbreiten bequem Ihren Wünschen anpassen.

3.5.2 Lötaugen, Durchkontaktierungen, Bohrungen, Pads

Zum Zeichnen von Lötaugen müssen Sie in den Lötaugen-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Die aktuelle Form der Lötaugen ist auf dem Knopf selbst dargestellt.

Um die Form der Lötaugen zu ändern klicken Sie auf den Pfeil rechts am Knopf. Daraufhin erscheint ein grafisches Auswahlmenü der möglichen Lötaugenformen, aus der Sie eine neue Form wählen können. Die neue Form wird dann auf dem Knopf selbst dargestellt.

Mit der Option „Durchkontaktierung“ können Sie bestimmen, ob die Lötaugen Durchkontaktierungen sein sollen oder nicht. Durchkontaktierte Lötaugen erscheinen immer auf beiden Platinenseiten, und sind an einer roten Bohrung zu erkennen.

Wenn Sie nun mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor ein Lötauge mit den aktuellen Einstellungen. Mit einem Klick auf die linke Maustaste plazieren Sie das Lötauge an der entsprechenden Stelle.

Mit der rechten Maustaste kommen Sie schnell wieder in den Standardmodus.

Hinweis:

Die Bohrlöcher der Lötaugen sind IMMER frei. Sie können durch kein anderes Element verdeckt werden. Es ist also z.B. möglich eine Leiterbahn oder eine Fläche über existierende Lötaugen zu legen. Die Bohrlöcher bleiben dabei immer frei.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Lötaugen können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

Der aktuelle Innen- bzw. Aussendurchmesser wird unter der Anzeige der Leiterbahnbreite angezeigt. Diese Werte können Sie hier direkt ändern:

Wenn Sie bestimmte Abmessungen öfter benötigen, so können Sie diese jetzt auf sehr einfachem Wege ablegen und bei Bedarf wieder aufrufen. Klicken Sie dazu einfach mit der Maus auf das Symbol links neben dem Eingabefeld. Daraufhin erscheint ein Menü, in dem Sie bereits abgelegte Abmessungen mit einem Mausklick aufrufen können.

Ist die aktuell eingestellte Abmessung noch nicht in der Liste vorhanden sein, so haben Sie hier die Möglichkeit, diese nachzutragen. Ist die aktuelle Abmessung bereits in der Liste vorhanden, so wird diese in der Liste durch einen Haken markiert. Sie können dann entweder eine andere Abmessung aus der Liste wählen, oder die aktuelle Abmessung aus der Liste entfernen.

Mit dieser Funktion können Sie also mit nur 2 Mausklicks bestimmte Abmessungen einstellen.

# Ändern von bestehenden Lötaugen

Lötaugen können auch nachträglich editiert werden. Wenn Sie ein Lötauge markieren, so wird dessen aktueller Durchmesser und Bohrung im Einstellfeld angezeigt. Auch das Lötaugensymbol auf dem Knopf passt sich dem markierten Lötauge an. Wenn Sie nun eine andere Lötaugenform einstellen, oder den Durchmesser oder die Bohrung ändern, so wird das markierte Lotauge (und auch alle anderen markierten Lötaugen) an die neuen Werte angepasst. So können Sie die Lötaugen bequem Ihren Wünschen anpassen.

Durchkontaktierungen

Eine Durchkontaktierung (auch Via genannt) ist ein spezielles Lötauge, welches automatisch auf beiden Platinenseiten erscheint. Diese beiden Lötaugen sind innerhalb der Platine durchkontaktiert, also elektrisch verbunden. Damit haben Sie die Möglichkeit bei doppelseitigen Platinen ein Signal von der einen Seite zur anderen Seite zu legen. Durchkontaktierungen verhalten sich ansonsten genau wie normale Lötaugen. Sie können diese genauso erstellen, löschen bearbeiten, verschieben usw. Als Unterscheidungsmerkmal wird bei Durchkontaktierungen die Bohrung immer in rot dargestellt. Normale Lötaugen stellen diese Bohrung in weiss dar.

Um eine Durchkontaktierung zu erstellen, verfahren Sie genau so, wie bei einem Lötauge. Stellen Sie vorher aber die Option „Durchkontaktierung“ im Menü für die Lötaugenformen ein. Der Lötaugenknopf erhält dann eine rote Bohrung. An der Farbe der Bohrung können Sie erkennen, ob momentan Durchkontaktierungen oder normale Lötaugen gezeichnet werden.

Sie können eine Durchkontaktierung auch nachträglich ändern. Markieren Sie dazu die Lötaugen, und wechseln Sie dessen Durchkontaktierungs-Status im Menü für die Lötaugenformen (oder betätigen Sie die Funktionstaste F12). So können Sie aus Lötaugen Durchkontaktierungen machen, oder aus Durchkontaktierungen wieder normale Lötaugen.

Tip:

Mit der Funktionstaste F12 können Sie die Durchkontaktierung von Lötaugen schnell wechseln.

Bei einseitigen Platinen spielt es keine Rolle, ob Sie mit Durchkontaktierungen oder mit Lötaugen arbeiten. Die vorgefertigten Bauteile in der Makrobibliothek besitzen meistens Durchkontaktierungen anstelle von Lötaugen. Bei einseitigen Platinen brauchen Sie sich daran jedoch nicht zu stören. Sie können diese Bauteile ohne bedenken einsetzen.

# Bohrungen

Eine Bohrung besteht praktisch nur aus dem Bohrloch. Diese Bohrlöcher werden meistens für mechanische Befestigungen auf der Platine verwendet.

Um eine Bohrung auf der Platine zu erstellen, benutzen Sie einfach ein Lötauge, stellen aber dessen Innendurchmesser auf den gleichen Wert wie den Aussendurchmesser. Daran erkennt die Software, dass Sie nur eine reine Bohrung verwenden möchten. Die Bohrung wird zusätzlich immer noch mit einem Kreuz gekennzeichnet. Damit  können Sie die Bohrungen auf der Platine gut erkennen.

# Pads

Pads sind im Prinzip nichts anderes als normale Lötaugen, allerdings ohne Bohrloch. Um ein Pad zu erstellen, benutzen Sie einfach ein Lötauge, und stellen dessen Innendurchmesser für die Bohrung auf 0. Pads werden insbesondere für die SMD-Technik benötigt. Dafür stellen Sie die Lötaugenform am besten auf quadratisch oder rechteckig.

Tip:

Manchmal ist es sinnvoll für ein Pad anstelle eines Lötauges einfach ein Stück Leiterbahn zu benutzen.

3.5.3 Kreisringe / Kreisbögen

Ein Kreisring ist bis auf einen Unterschied identisch mit einem Lötauge: Während das Lötauge ein Bohrloch hat, welches IMMER sichtbar ist, besteht ein Kreisring nur aus dem Ring selber. Wird ein Kreisring z.B. auf einer Fläche abgelegt, so ist er nicht mehr sichtbar, während beim Lötauge zumindest das Bohrloch sichtbar wäre. Kreisringe werden eigentlich nur zur Erstellung von Bestückungsplänen benötigt. Im Layout selber finden sie selten Verwendung.

Zum Zeichnen von Kreisringen müssen Sie in den Kreisring-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Wenn Sie nun mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor einen Kreisring mit den aktuellen Einstellungen. Mit einem Klick auf die linke Maustaste plazieren Sie den Kreisring an der entsprechenden Stelle.

Mit der rechten Maustaste kommen Sie schnell wieder in den Standardmodus.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Kreisringe können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

Der aktuelle Innen- bzw. Aussendurchmesser wird unter der Anzeige der Leiterbahnbreite angezeigt. Es werden hierfür die gleichen Einstellfelder wie für die Lötaugen verwendet. Die Werte können Sie hier direkt ändern:

Wenn Sie bestimmte Abmessungen öfter benötigen, so können Sie diese jetzt auf sehr einfachem Wege ablegen und bei Bedarf wieder aufrufen. Klicken Sie dazu einfach mit der Maus auf das Symbol links neben dem Eingabefeld. Daraufhin erscheint ein Menü, in dem Sie bereits abgelegte Abmessungen mit einem Mausklick aufrufen können.

Ist die aktuell eingestellte Abmessung noch nicht in der Liste vorhanden sein, so haben Sie hier die Möglichkeit, diese nachzutragen. Ist die aktuelle Abmessung bereits in der Liste vorhanden, so wird diese in der Liste durch einen Haken markiert. Sie können dann entweder eine andere Abmessung aus der Liste wählen, oder die aktuelle Abmessung aus der Liste entfernen.

Mit dieser Funktion können Sie also mit nur 2 Mausklicks bestimmte Abmessungen einstellen.

# Ändern von bestehenden Kreisringen

Kreisringe können auch nachträglich editiert werden. Wenn Sie ein Kreisring markieren, so wird dessen aktueller Innen- und Aussendurchmesser im Einstellfeld angezeigt. Wenn Sie nun den Innen- oder den Aussendurchmesser ändern, so wird der markierte Kreisring (und auch alle anderen markierten Kreisringe) an die neuen Werte angepasst. So können Sie die Kreisringe bequem Ihren Wünschen anpassen.

# Kreisbögen

Zum Erstellen eines Kreisbogens plazieren Sie zunächst einen Kreisring in der gewünschten Grösse auf die Arbeitsfläche. Markieren Sie dann diesen Kreisring und rufen Sie mit der rechten Maustaste das lokale Popupmenü auf. Dort wählen Sie dann den Eintrag „Kreisbogen...“. Es erscheint daraufhin der Dialog zum Einstellen eines Kreisbogens. Hier können Sie den Startwinkel und den Stopwinkel des Kreisbogens bestimmen. Zusätzlich können Sie angeben, ob der Kreisbogen eine Füllung bekommen soll. Sie können die Winkel eines Kreisbogens oder Kreisringes jederzeit auch nachträglich ändern.

3.5.4 Flächen

Eine Fläche besteht im Prinzip aus einem Umriss und einer Füllung. Der Umriss der Fläche wird wie bei den Leiterbahnen aus einzelnen Liniensegmenten gezeichnet. Es wird dazu auch die aktuelle Leiterbahnbreite benutzt. Durch die Wahl der Leiterbahnbreite können Sie bei einer Fläche bestimmen, wie kantig diese sein soll. Die anschliessende Füllung wird vom Programm selbst vorgenommen.

Zum Zeichnen von Flächen müssen Sie in den Flächen-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Wenn Sie nun mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor einen Punkt in der Grösse der aktuellen Leiterbahnbreite. Dieser Punkt bestimmt den Startpunkt der zu zeichnenden Fläche. Mit einem Klick auf die linke Maustaste bestätigen Sie den Startpunkt. Von nun an 'klebt' immer ein abgewinkeltes Leiterbahnsegment an dem Mauscursor.

Die Art der Abwinkelung können Sie durch mehrfaches Tippen auf die Leertaste Ihrer Tastatur so einstellen, dass der Umriss der Fläche optimal verläuft. Durch  weitere Klicks mit der linken Maustaste können Sie nun den Umriss der Fläche zeichnen.

Mit der rechten Maustaste können Sie das Zeichnen der Fläche beenden. Es wird dann automatisch die letzte Verbindung zum Startpunkt erstellt, und die so entstandene Fläche wird gefüllt. Das Zeichnen einer Fläche wird auch dann automatisch beendet, wenn Sie den Endpunkt Ihrer letzten Linie auf den Startpunkt legen.

Eine Fläche ist immer nur dann gültig, wenn Sie aus mindestens drei Liniensegmenten besteht, die auch eine Fläche bilden. Ist dies nicht der Fall, so wird das Flächenelement nicht angelegt.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Die Liniensegmente können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

Die aktuelle Breite der Umrissstärke wird unterhalb der linken Knopfleiste angezeigt:

Hier können Sie die aktuelle Leiterbahnbreite, also die Umrissstärke ändern. Bei einer Leiterbahnbreite von 0 mm, werden die Leiterbahnen als „Haarlinie“ gezeichnet. Diese Linienbreite ist nicht in mm zu messen, sondern sie ist immer die feinste Linie, die das jeweilige Ausgabegerät (Bildschirm oder Drucker) darstellen kann.

# Ändern von bestehenden Flächen

Flächen können auch nachträglich editiert werden. Das geschieht ähnlich wie beim Editieren von Leiterbahnen, da der Umriss der Fläche ja aus einem Leiterbahnzug besteht. Markieren Sie dazu die gewünschte Fläche. Alle Knickpunkte der Fläche erscheinen daraufhin in blau. Sie können diese Punkte nun anklicken und verschieben.

Wenn Sie mit der Maus auf einen blauen Knickpunkt zeigen, und mit der rechten Maustaste darauf klicken, erscheint ein lokales Popupmenü. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Knickpunkt  zu entfernen, oder einen neuen Knickpunkt einzufügen.

Mit diesen Möglichkeiten können Sie den Umriss ganz nach Ihren Wünschen anpassen.

Wenn Sie eine Fläche markieren, so wird deren aktuelle Umrissstärke im Einstellfeld angezeigt. Wenn Sie diesen jetzt ändern, so wird die markierte Fläche (und auch alle anderen markierten Flächen) an die neue Umrissstärke angepasst. So können Sie die Flächen bequem Ihren Wünschen anpassen.

3.5.5 Vielecke

Ein Vieleck ist eine gleichseitige geometrische Figur mit einer bestimmten Anzahl von Ecken.

Zum Erstellen von Vielecken müssen Sie in den Vieleck-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Daraufhin erscheint der Dialog zum Erstellen eines Vieleckes. Hier geben Sie die entsprechenden Daten an:

Die Anzahl der Ecken (1..99)

Den Radius (Vom Mittelpunkt bis zu den Eckpunkten)

Die Linienbreite

Den Winkeloffset (Damit kann das Vieleck von +180°..-180° gedreht werden)

Die Füllung (Wenn Sie die Füllung aktivieren, wird eine Fläche erstellt, ansonsten eine Leiterbahn).

Wenn Sie die Eingaben bestätigt haben, können Sie das Vieleck auf der Arbeitsfläche plazieren.

Wenn Sie mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor ein Abbild des Vieleckes. Mit einem Klick auf die linke Maustaste plazieren Sie das Vieleck an der entsprechenden Stelle. Sie können mehrere Vielecke nacheinander plazieren.

Mit der rechten Maustaste beenden Sie den Vieleck-Modus.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Die Vielecke können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

# Ändern von bestehenden Vielecken

Die erstellten Vielecke bestehen entweder aus einer normalen Leiterbahn oder einer Fläche. Sie können die erstellten Elemente also genauso bearbeiten wie jede andere Leiterbahn oder Fläche.

# Verwendung als Konstruktionshilfe

Die Vielecke eignen sich nicht nur zur direkten Verwendung im Layout, sondern dienen auch hervorragend als Konstruktionshilfe. Wenn z.B. ein rundes Bauteil 12 Anschlüsse in einer Kreisform angeordnet hat, so erstellen Sie einfach ein 12-Eck in der entsprechenden Grösse, plazieren Sie dann die Lötaugen auf die Eckpunkte des Vieleckes, und löschen Sie das Vieleck anschliessend wieder.

3.5.6 Texte

Unter Sprint-Layout haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten Texte auf Ihr Layout zu bringen.

- Sie können Texte mit dem normalen Windows-Font erzeugen.

- Sie können sich die Texte auch durch Sprint-Layout generieren lassen. Diese Texte werden dann automatisch mit Leiterbahnen gezeichnet.

Jede Möglichkeit hat Ihre Vor- und Nachteile.

Die Texte aus dem Windows-Font können NICHT gespiegelt werden. Beim Spiegeln wird hier nur die Position gespiegelt. Der Text selber bleibt immer lesbar. Dies kann beim Belichten ein Problem geben. Ausserdem werden diese Texte nicht vom Gerber-Format unterstützt. Die Vorteile dieser Texte sind, dass Sie optisch besser aussehen, und auch nachträglich noch editierbar sind.

Die Layout-Texte bestehen aus normalen Leiterbahnen. Sie verhalten sich wie jedes andere Element auf dem Layout. Diese Texte können beliebig gespiegelt werden, und werden auch vom Gerber-Format unterstützt. Der Nachteil dieser Texte: Sie sehen optisch nicht so gut aus, wie die Windows-Fonts.

Zum Erstellen von Texten müssen Sie in den entsprechenden Text-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

für Texte aus dem Windows-Font (keine Spiegelung, keine Gerber-Unterstützung)

für Texte aus Leiterbahnen

Daraufhin erscheint der jeweilige Dialog zum Erstellen eines Textes. Geben Sie hier den gewünschten Text ein, die Höhe des Textes, die Textausrichtung, usw.

Wenn Sie die Eingaben bestätigt haben, können Sie den Text auf der Arbeitsfläche plazieren.

Wenn Sie mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie zusätzlich zum normalen Mauscursor ein Abbild des Textes. Mit einem Klick auf die linke Maustaste plazieren Sie den Text an der entsprechenden Stelle.

Mit der Automatik-Funktion können Sie Texte mit fortlaufenden Nummern automatisch erstellen (wie z.B. R1,R2,...). Die Nummer wird dann immer automatisch an den eingegebenen Text gehängt. Nach dem Plazieren des Textes können Sie sofort den Text mit der nächsten Nummer plazieren. So können Sie komfortabel Bestückungstexte erstellen. Mit der rechten Maustaste beenden Sie diese Automatik.

Tip:

Mit der STRG-Taste wird der Fang-Modus des Rasters temporär aufgehoben. Die Texte können jetzt unabhängig vom Raster positioniert werden.

# Ändern von bestehenden Texten

Texte aus dem Windows-Font können Sie nachträglich bearbeiten. Dazu genügt ein Doppelklick auf den entsprechenden Text. Es erscheint daraufhin der Dialog, in dem Sie die Änderungen vornehmen können.

Layout-Texte können so nicht mehr editiert werden, da diese nur noch aus (gruppierten) Leiterbahnen bestehen.

3.6 Arbeiten mit der Zwischenablage

Die Zwischenablage ist ein nützliches Werkzeug in fast allen Windows-Programmen. Auch mit Sprint-Layout haben Sie die Möglichkeit, diese Funktionen zu nutzen. Die Zwischenablage ist wie ein Container, in dem Sie Elemente Ihres Layouts ablegen, und später auch wieder darauf zugreifen können. Mit folgenden Befehlen bedienen Sie sich der Zwischenablage:

- Ausschneiden

- Kopieren

- Einfügen

- Duplizieren

Diese Befehle finden Sie im Menü „Bearbeiten“. Jedem Befehl ist auch ein entsprechender Knopf in der Toolbar gewidmet. Für schnelles Arbeiten sind diese Befehle auch im lokalen Popupmenü (rechter Mausklick auf die Arbeitsfläche) vorhanden. Die Befehle haben im einzelnen folgende Bedeutung:

# Ausschneiden

Kopiert alle markierten Elemente von Ihrem Layout in die Zwischenablage. Anschliessend werden die markierten Elemente von Ihrem Layout gelöscht.

# Kopieren

Kopiert alle markierten Elemente von Ihrem Layout in die Zwischenablage. Im Gegensatz zum Ausschneiden bleiben die markierten Elemente jedoch auf Ihrem Layout erhalten.

Einfügen

Kopiert den Inhalt der Zwischenablage in Ihr Layout.

Die Positionen der neuen Elemente befinden sich dabei um jeweils 2,54 mm nach rechts unten versetzt.

# Duplizieren

Das Duplizieren kopiert alle markierten Elemente in die Zwischenablage, und fügt diese auch gleich von dort wieder ein.

Die Zwischenablage in Sprint-Layout kann nicht mit anderen Programmen genutzt werden. Wenn Sie unter Sprint-Layout Elemente in die Zwischenablage kopieren, können Sie diesen z.B. nicht unter anderen Programmen wieder einfügen. Der Grund dafür ist der, dass bei Sprint-Layout die Zwischenablage nicht wie sonst üblich mit Text oder Bitmap-Grafiken gefüllt wird, sondern mit komplexen Elementen wie z.B. Leiterbahnen oder Lötaugen. Mit solchen Elementen können fremde Programme verständlicherweise nichts anfangen. Um das Layout trotzdem in andere Programme übernehmen zu können, gibt es die Möglichkeit das Layout in eine Bitmap zu exportieren (Menüpunkt „Bitmap-Export“ im Menü „Datei“). Diese Bitmap kann dann auch von anderen Programmen importiert werden.

# 3.7 Zoomen

Das Zoomen ist ein sehr wichtiges Feature von Sprint-Layout. Erst damit wird es möglich zunächst das komplette Layout zu betrachten, im nächsten Moment aber eine besonders knifflige, enge Stelle im Grossformat zu bearbeiten.

Zum Zoomen wählen Sie zunächst den entsprechenden Modus-Schalter:

Die Maus verwandelt sich dann über dem Layout in eine Lupe. Mit einem Klick auf die linke Maustaste können Sie nun in das Layout hinein zoomen, mit einem Klick auf die rechte Maustaste zoomen Sie wieder heraus.

Beim Reinzoomen bestimmen Sie mit der Position des Linksklicks die Bildmitte der nächsten Zoomstufe. So können Sie den gewünschten Bereich schnell und exakt anfahren.

Sie können auch einen gewünschten Bereich „einrahmen“. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste und ziehen Sie mit noch gedrückter Taste den Rahmen entsprechend auf. Nach dem Loslassen der Maustaste wird der eingerahmte Bereich gezoomt dargestellt.

Wenn Sie die jeweils grösste oder kleinste Zoomstufe erreicht haben, zeigen weitere Zoomversuche keine Wirkung mehr.

Zusätzlich zum normalen Zoomen bietet Sprint-Layout noch zwei weitere Zoombefehle:

# Zoom Platine

Dieser Befehl stellt die gesamte Platine optimal auf der Arbeitsfläche dar.

# Zoom Objekte

Dieser Befehl stellt alle Elemente des Layouts optimal auf der Arbeitsfläche dar. Der Unterschied zu „Zoom Platine“ ist der, dass hier wirklich nur auf die Elemente und nicht auf die gesamte Platine gezoomt wird. Die Elemente nehmen nicht immer die gesamte Platine in Anspruch.

# Zoom Markierung

Dieser Befehl stellt alle markierten Elemente des Layouts optimal auf der Arbeitsfläche dar.

# 3.8 Rotieren, Spiegeln, Ausrichten

Alle Elemente auf dem Layout können gedreht, gespiegelt oder am Raster ausgerichtet werden. Dazu stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Rotieren

- Horizontal spiegeln

- Vertikal spiegeln

- Am Raster ausrichten

Diese Befehle finden Sie im Menü „Funktionen“. Jedem Befehl ist auch ein entsprechender Knopf in der Toolbar gewidmet. Für schnelles Arbeiten sind diese Befehle (ausser Ausrichten) auch im lokalen Popupmenü (rechter Mausklick auf die Arbeitsfläche) vorhanden. Die Befehle haben im einzelnen folgende Bedeutung:

# Rotieren

Hiermit werden alle markierten Elemente um 90° im Uhrzeigersinn gedreht. Es können sowohl einzelne Elemente wie auch komplette Layout-Teile rotiert werden.

# Spiegeln

Hiermit werden alle markierten Elemente entweder vertikal oder horizontal gespiegelt. Es können sowohl einzelne Elemente wie auch komplette Layout-Teile gespiegelt werden.

Bei Textelementen die nicht als Layout-Text erstellt wurden, sondern mit dem Windows-Font, gibt es beim Spiegeln eine Besonderheit: Da diese Texte nicht gespiegelt werden können, wird lediglich die Textposition so angepasst, dass Sie dem gespiegelten Text entspricht.

# Ausrichten

Hiermit können Sie markierte Elemente in das gegenwärtig aktuelle Raster zwingen. Haben Sie mehrere Elemente gleichzeitig markiert, so unterscheidet diese Funktion ob die Elemente gruppiert sind oder nicht: Sind die Elemente nicht gruppiert, so wird jedes einzelne Element am Raster ausgerichtet. Das kann dazu führen, dass sich der Abstand der einzelnen Elemente zueinander verändert. Sind die Elemente gruppiert, so wird der relative Abstand der einzelnen Elemente nicht verändert, die Gruppe als solches bleibt also unverändert. Das Programm versucht dann die Gruppe als ganzes auszurichten.

# 3.9 Gruppierungen bilden und auflösen

Sie können mehrere Elemente des Layouts zu einer Gruppe zusammenfassen. Das hat den Vorteil, dass Sie alle Elemente der Gruppe mit nur einem Klick komplett markieren, verschieben oder anderweitig bearbeiten können. Ausserdem werden die in der Gruppe enthaltenen Elemente gegen versehentliche Änderungen schützen. Aus einer Gruppe können keine einzelnen Elemente gelöscht werden. Jede Gruppe besteht immer aus mindestens zwei einzelnen Elementen. Es sind auch mehrstufige Gruppierungen möglich, das bedeutet, dass auch verschiedene Gruppen wieder zu einer Gruppe zusammengefasst werden kann.

Es kann erforderlich sein, eine bestehende Gruppe in ihre Bestandteile zu zerlegen, um z.B. ein einzelnes Element daraus zu löschen, oder zu verändern. Beim Auflösen einer Gruppe wird jeweils nur die oberste Stufe der Gruppierung aufgehoben, d.h. eventuell schon vorher bestehende Untergruppen bleiben erhalten. Wenn nötig wiederholen Sie für die Untergruppen den Vorgang.

Mit den Befehlen „Gruppieren“ und „Gruppierung aufheben“ stehen Ihnen die zwei notwendigen Funktionen zur Verfügung. Diese Befehle finden Sie im Menü „Funktionen“. Jedem Befehl ist auch ein entsprechender Knopf in der Toolbar gewidmet. Für schnelles Arbeiten sind diese Befehle auch im lokalen Popupmenü (rechter Mausklick auf die Arbeitsfläche) vorhanden.

In einigen Fällen verwendet das Programm die Gruppierungsfunktion automatisch. Wenn Sie z.B. Elemente aus der Zwischenablage in Ihr Layout einfügen, so werden diese automatisch gruppiert. Das hat den Vorteil, dass Sie diese Gruppe dann sofort komplett an die gewünschte Stelle in Ihrem Layout verschieben können. Auch Makros werden immer als Gruppe in Ihr Layout eingefügt. Selbstverständlich können Sie diese Gruppierungen ebenso aufheben, wie die Ihrer eigenen Gruppen.

# 3.10 Arbeiten mit Luftlinien

Mit Hilfe von Luftlinien können Sie gewünschte Verbindungen auf Ihrem Layout „markieren“. So können Sie sicherstellen, dass keine Verbindungen vergessen werden. Ausserdem helfen Ihnen diese Luftlinien beim Plazieren der einzelnen Bauteile auf dem Layout. Luftlinien werden immer als dünne blaue Linie zwischen den einzelnen Verbindungspunkten dargestellt. Wenn Sie nun Bauteile verschieben, so werden die Luftlinien automatisch mitgeführt. Sie können die Bauteile so drehen und plazieren, dass sich am wenigsten Kreuzungen ergeben. Damit haben Sie schon bei der groben Plazierung der Bauteile auf Ihrem Layout, eine Übersicht über die Komplexität der zu verlegenden Leiterbahnen.

Zum Erstellen von Luftlinien müssen Sie in den Luftlinien-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Luftlinien können immer nur zwischen zwei Lötaugen gezogen werden. Klicken Sie einfach nacheinander die beiden Lötaugen an, die mit einer Luftlinie verbunden werden sollen. Nachdem Sie das erste Lötauge angeklickt haben, „klebt“ bereits eine Luftlinie an der Maus. Diese Luftlinie können Sie nun mit der Wahl eines zweiten Lötauges fixieren. Um das Auswählen der Lötaugen zu vereinfachen, leuchten diese auf sowie der Mauszeiger auf ein Lötauge zeigt. Auf diese Art und Weise können Sie beliebig viele Luftlinien ziehen.

Möchten Sie das Luftlinienziehen beenden, oder einen neuen Startpunkt haben, so klicken sie mit der rechten Maustaste.

# Manuelles Entfernen von Luftlinien

Möchten Sie eine gezogene Luftlinie selbst wieder entfernen, so ziehen Sie an der gleichen Position erneut eine Luftlinie. Die Luftlinie wird daraufhin entfernt.

# Automatisches Entfernen von Luftlinien

Sprint-Layout ist in der Lage, zu erkennen, ob Ihre Luftlinien bereits durch das Layout verbunden sind oder nicht. Bereits verbundene Luftlinien können auf Wunsch automatisch entfernt werden.

Benutzen Sie dazu bitte den Befehl „Luftlinien entfernen“ im Menü „Funktionen“. Dieser Befehl hat auch einen eigenen Knopf in der Toolbar.

Sprint-Layout untersucht nun für jede Luftlinie, ob diese bereits durch das Kupfer-Layout verbunden ist. Bei Doppelseitigen Platinen werden auch die Durchkontaktierungen berücksichtigt. Alle bereits verbundenen Luftlinien werden dabei automatisch entfernt. Am Ende dieses Vorgangs wird Ihnen mitgeteilt wie viele Luftlinien entfernt wurden und wie viele Luftlinien noch verbleiben.

# 3.11 Testen von Layouts

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Layout auf „elektrische Verbindungen“ testen. Sie können einfach eine beliebige Stelle auf Ihrem Layout anklicken, und es werden automatisch alle Layout-Elemente eingefärbt, die durch das Layout mit diesem Punkt elektrisch verbunden sind. Diese Funktion stellt eine grosse Hilfe zum Überprüfen eines Layouts dar.

Zum Testen von Layouts müssen Sie in den Test-Modus wechseln. Betätigen Sie dazu den entsprechenden Knopf auf der linken Seite des Hauptfensters:

Wenn Sie nun mit der Maus über das Layout fahren, sehen Sie anstelle des normalen Mauscursors eine stilisiertes Messspitze. Klicken Sie mit dieser Messspitze einfach auf die Stelle in Ihrem Layout, die Sie testen möchten. Daraufhin werden alle Layout-Elemente, die mit diesem Punkt elektrischen Kontakt haben eingefärbt. Sie können nun an eine andere Stelle klicken.

Mit der rechten Maustaste können Sie den Test-Modus wieder verlassen.

Hinweis:

Beim Testen werden auch Verbindungen beachtet, die auf der gegenüberliegenden Platinenseite (in Verbindung mit Durchkontaktierungen) gemacht werden.

# 4. Makros

Als Makros werden unter Sprint-Layout kleine Layout-Bestandteile bezeichnet. Diese sind in erster Linie Mini-Layouts für bestimmte Bauteile wie z.B. Widerstände, Transistoren oder IC's. Mit Hilfe der Makrotechnik haben Sie die Möglichkeit oft wiederkehrende Layout-Elemente schnell in Ihr Layout zu übernehmen. Jedes Makro besteht aus zwei Layern: Dem Kupferlayer und dem Bestückungsaufdruck. Sprint-Layout enthält bereits eine Vielzahl von fertigen Makros, die Sie problemlos in Ihr Layout übernehmen können. Sie können sich auch eine eigene Makros erstellen, und so das Programm optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.

# 4.1 Verwenden von Makros

# Um die Makros in Ihrem Layout einzusetzen öffnen sie zunächst die Makrobibliothek über die Funktion „Makrobibliothek“ im Menü „Optionen“ oder über den entsprechenden Knopf in der Toolbar:

# Die Makrobibliothek erscheint daraufhin am rechten Fensterrand. Sie besitzt oben einen Verzeichnisbaum (hellgelb) mit dem Sie in das Verzeichnis wechseln können, in dem die gewünschten Makros vorhanden sind (doppelklick).

# Standardmässig sind die Makros bei Sprint-Layout im Verzeichnis „Makros“ abgelegt.

# Unter der Verzeichnisliste befindet sich die Liste der Makros, die in diesem Verzeichnis enthalten sind. Durch das einzelne Anwählen dieser Dateien erhalten Sie ganz unten eine Vorschau des jeweils gewählten Makros. Um dieses Makro nun in Ihr Layout zu übernehmen, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als es aus dem Vorschaufenster auf Ihr Layout zu ziehen (per Drag&Drop). Sowie Sie die Maus dann über das Layout ziehen, erscheint an dem Mauszeiger ein Abbild des Makros, welches Sie dann plazieren können.

Mit einem Klick auf das Schliessfeld (X) in der „Titelleiste“ der Makrobibliothek können Sie die Makrobibliothek wieder ausblenden.

Tip:

Die Makrobibliothek kann in Ihrer Breite verändert werden. Dazu zeigen Sie mit der Maus an die Grenze zwischen der Makrobibliothek und der Arbeitsfläche. Der Mauszeiger wechselt in einen Doppelpfeil. Jetzt können Sie die Grenze anklicken und die Breite der Makrobibliothek anpassen.

# 4.2 Erstellen eigener Makros

# Makros werden genauso erstellt wie normale Layouts. Sie zeichnen Ihr Makro auf der normalen Arbeitsfläche von Sprint-Layout.

Beispiel:

Sie möchten z.B. ein Makro für ein einfaches 14-Poliges IC erstellen. Dazu plazieren Sie zunächst die 14 Lötaugen im richtigen Rastermass zueinander auf die Arbeitsfläche. Dann wechseln Sie auf den Bestückungslayer und zeichnen einen Rahmen um die Lötaugen. Markieren Sie auch noch die Einkerbung des IC’s, damit die Richtung festgelegt wird. Damit ist Ihr Makro schon fertig. Jetzt müssen Sie es noch als Makro abspeichern.

(Dies ist nur ein Beispiel. Ein solches Makro ist selbstverständlich in der mitgelieferten Makrobibliothek bereits enthalten.)

# Speichern von Makros

Um das Makro abzuspeichern benutzen Sie den Befehl „als Makro speichern...“ aus dem Menü „Datei“. Alternativ können Sie auch den Knopf „Speichern“ in der Makrobibliothek anklicken.

Es erscheint daraufhin der normale Speichern-Dialog. Hier wählen Sie nur noch das gewünschte Zielverzeichnis und geben den gewünschten Dateinamen an. Die vorgeschriebene Endung „.LMK“ wird automatisch angefügt, so dass Sie sich darum nicht kümmern müssen.

# Möchten Sie nur bestimmte Teile des aktuellen Layouts als Makro speichern, so markieren Sie diese einfach vor dem Speichern.

# Wenn Sie vor dem Speichern keine Elemente markiert haben, so werden Sie sicherheitshalber noch einmal gefragt, ob Sie das ganze Layout als Makro speichern möchten. Wenn dem so ist, bestätigen Sie einfach diese Abfrage. Ansonsten verneinen Sie diese Frage, und markieren anschliessend vor dem erneuten Speichern die Elemente, die Sie als Makro speichern möchten.

# 4.3 Löschen von Makros

Zum Löschen von Makros wählen Sie das entsprechende Makro in der Makrobibliothek aus. Klicken Sie dann auf den Knopf „Löschen“ in der Makrobibliothek. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Makro dann vom Datenträger gelöscht.

Selbstverständlich können Sie die Makros (*.LMK) auch mit dem Explorer o.ä. entfernen.

# 5. Arbeiten mit mehreren Platinen

Eine Sprint-Layout-Datei kann aus mehreren Platinen bestehen. So macht es z.B. durchaus Sinn ein grösseres Projekt mit mehreren Platinen in einer Datei zu speichern. So haben Sie direkten Zugriff auf alle Platinen eines Projektes.

Sie können innerhalb eines Projektes (also in einer Datei) beliebig viele Platinen erzeugen. Jede Platine hat dabei eine eigene „Lasche“ mit dem jeweiligen Namen am unteren Rand der Arbeitsfläche.

Sie können dann mit einem Klick auf die jeweilige Lasche zur entsprechenden Platine wechseln.

Sie können auch die Reihenfolge der Platinen nachträglich bestimmen, um so z.B. die einzelnen Platinen nach Prioritäten o.ä. zu sortieren. Es ist auch möglich Platinen aus anderen Projekten nachzuladen.

Die „Laschenleiste“ unterhalb der Zeichenfläche besitzt ein eigenes lokales Menü (Kontextmenü). Sie erreichen dieses indem Sie mit der Maus auf diese Laschenleiste fahren, und einmal auf die RECHTE Maustaste klicken. Mit Hilfe dieses Kontextmenüs können Sie schneller und bequemer auf viele Befehle zugreifen.

# Neue Platine

# Zum Anlegen einer neuen Platine gibt es den Befehl „Neue Platine...“ im Menü „Platine“. Es wird eine neue Platine angelegt, und der Dialog zum Einrichten aufgerufen. Hier können Sie gleich die Grösse und einen Namen vergeben.

Dieser Befehl kann auch über das lokale Popupmenü aufgerufen werden. Dazu fahren Sie einfach mit der Maus auf die Laschenleiste und klicken mit der RECHTEN Maustaste.

# Platine einrichten

Um eine vorhandene Platine zu definieren gibt es den Befehl „Platine einrichten...“ im Menü „Platine“. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, erscheint ein Dialog, in dem Sie die Grösse und die Bezeichnung der Platine ändern können.

Dieser Befehl kann auch über das lokale Popupmenü aufgerufen werden. Dazu fahren Sie einfach mit der Maus auf die Laschenleiste und klicken mit der RECHTEN Maustaste.

# Platine löschen

Um eine Platine aus dem Projekt zu löschen gibt es den Befehl „Platine löschen...“ im Menü „Platine“. Wenn Sie die anschliessende Sicherheitsabfrage bestätigen, wird die aktuelle Platine unwiderruflich aus dem Projekt gelöscht.

Wenn Sie nur eine Platine in Ihrem Projekt haben, können Sie diese übrigens nicht löschen. Jedes Projekt muss mindestens aus einer Platine bestehen.

Dieser Befehl kann auch über das lokale Popupmenü aufgerufen werden. Dazu fahren Sie einfach mit der Maus auf die Laschenleiste und klicken mit der RECHTEN Maustaste.

# Platinen sortieren

Wenn Sie die Reihenfolge der einzelnen Platinen ändern möchten, stehen Ihnen zwei Befehle zur Verfügung:

- Blatt nach links

- Blatt nach rechts

Diese beiden Befehle befinden sich im Menü „Platine“. Wenn Sie einen dieser beiden Befehle ausführen, wird die aktuell gewählte Platine ganz nach links bzw. ganz nach rechts gesetzt. Mit diesen beiden einfachen Befehlen können Sie Ihre Platinen ganz nach Ihren Wünschen sortieren.

Diese beiden Befehle können auch über das lokale Popupmenü aufgerufen werden. Dazu fahren Sie einfach mit der Maus auf die Laschenleiste und klicken mit der RECHTEN Maustaste.

# Platinen nachladen

Sie können Platinen aus einem anderen Projekt in Ihr aktuelles Projekt nachladen. Die neuen Platinen erscheinen dann als weitere Tabs in Ihrem Projekt. Wenn Sie nicht alle Platinen eines anderen Projektes benötigen, so löschen Sie anschliessend die nicht benötigten Platinen wieder.

Für das Nachladen von Platinen wählen Sie den Befehl „Platinen nachladen...“ aus dem Menü „Platine“.

# 6. Autospeichern

Mit dieser Option bekommen Sie zusätzliche Datensicherheit. Sie können bestimmen, ob und in welchem zeitlichen Abstand Ihr Layout automatisch gesichert wird. Dies geschieht dann völlig unbemerkt im Hintergrund, so dass Sie sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Diese Option können Sie mit dem Befehl „Autospeichern...“ im Menü „Datei“ einstellen.

Im Dialog „Autospeichern“ können Sie mit dem Optionsfeld einstellen, ob Sie diese Funktion überhaupt aktivieren möchten oder nicht. Wenn Sie die Funktion aktivieren können Sie noch den Speicherzyklus im Minuten angeben. Sowie Sie die Angaben bestätigt haben, wird die Funktion wie gewünscht arbeiten. Im angegebenen Zyklus wird die aktuelle Datei automatisch gespeichert. Diese automatisch gespeicherte Datei hat den gleichen Dateinamen wie die Originaldatei, nur die Endung lautet „.BAK“ anstatt „.LAY“.

Vergessen Sie trotzdem nicht Ihre Datei ganz normal zu speichern, auch zwischendurch immer wieder. Die Autospeichern-Funktion sollte nur für den Notfall sein, und nicht den normalen Sicherungszyklus verändern.

Im Notfall, wenn Sie die Originaldatei während langer Arbeit nicht gesichert haben sollten, und der Rechner gerade dann abstürzt, haben Sie wenigstens die Backupdatei zur Verfügung. Diese können Sie dann in eine „*.LAY“-Datei umbenennen und ganz normal laden.

# 7. Tastatursteuerung

Einige Funktionen können Sie bei Sprint-Layout auch mit der Tastatur steuern. Das ist in vielen Fällen bequemer und gerade beim Verschieben von Elementen auch einfacher. Folgende Tastaturbefehle können Sie benutzen:

# Strg-Taste Mit diese Taste können Sie bei jeder Verschiebung oder Plazierung von Layout-Elementen den Rasterfang temporär ausschalten. Dazu halten Sie diese Taste während des Vorganges gedrückt.

# Die Cursortasten Mit den Cursortasten können Sie die markierten Layout-Elemente um jeweils genau ein Raster bewegen. Wenn Sie zusätzlich die Strg-Taste drücken, können Sie diese Elemente in 1/100 mm Schritten bewegen.

# Funktionstasten F1..F4  Hiermit bestimmen Sie den aktiven Layer

Funktionstasten F5..F8  Hiermit schalten Sie die einzelnen Layer sichtbar/unsichtbar.

# Leertaste Beim Ziehen von Leiterbahnen oder beim Erstellen von Flächen bestimmen Sie hiermit den Abwinkelmodus. Jeder Druck auf die Leertaste aktiviert die nächste von 5 möglichen Abwinkelungen.

# Entf-Taste Löschen der aktuell markierten Elemente auf der Arbeitsfläche.

Alt-Backspace  = Rückgängig		Strg-C = Kopieren		Strg-X = Ausschneiden

Strg-V = Einfügen			Strg-D = Duplizieren		Strg-A = Alles Markieren

Strg-R = Rotieren			Strg-H = Horizontal spiegeln	Strg-T = Vertikal spiegeln

Strg-G = Gruppieren			Strg-U = Gruppierung aufheben

# 8. Zusätzliche Funktionen

# 8.1 Die Funktion „AutoMasse“

# Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit Platinen zu erzeugen, deren gesamte, nicht genutzte Fläche mit Kupfer ausgefüllt wird. Dadurch kann z.B. der Ätzvorgang bei der Herstellung der Platine wesentlich schonender und schneller durchgeführt werden. Auch bei vielen HF-Platinen ist es sinnvoll, leere Flächen aus Abschirmungsgründen mit Kupfer zu füllen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass die „AutoMasse“ immer eine potentialfreie Fläche ist. Sie müssten diese dann bei Bedarf noch von Hand mit dem Massepotential Ihrer Platine verbinden.

# Die Funktion „AutoMasse“ wirkt sich immer auf eine komplette Platinenseite aus. Wenn Sie die Funktion aktivieren möchten klicken Sie auf das entsprechende Feld in der unteren Statuszeile:

Daraufhin klappt dieses Feld auf:

Die Funktion „AutoMasse“ ist nun aktiviert und die automatische Massefläche wird auf Ihrem Layout in blau angezeigt. Sie können mit einem erneuten Klick auf das Feld die Funktion auch wieder deaktivieren. Beim Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „AutoMasse“ gehen keinerlei Informationen des Layouts verloren. Sie können also beliebig zwischen diesen Modi wechseln.

Beim Aktivieren der Funktion erhalten Sie ein zusätzliches Eingabefeld. Hiermit bestimmen Sie die Breite der „Freistanzung“, die um jedes Layoutelement gelegt wird und so die Trennung zur automatischen Massefläche gewährleistet.

Jedes neue Element erhält zunächst einmal die aktuell eingestellte Breite der Freistanzung.

Die Breite der Freistanzung kann auch nachträglich noch für jedes Element einzeln eingestellt werden. Markieren Sie dazu das entsprechende Element und ändern Sie die Breite der Freistanzung. Sie sehen sofort die Auswirkungen dieses Parameters auf Ihrem Layout.

Wenn Sie die Breite der Freistanzung auf 0 stellen, so kontaktiert das entsprechende Element mit der automatischen Massefläche. So können Sie auch in dieser Massefläche z.B. Lötaugen setzen, die nicht freigestanzt werden. Sie könnten damit auch mit einer Leiterbahn eine Verbindung zu dem wirklichen Massepotential Ihrer Platine herstellen, um so die automatische Massefläche auf Massepotential zu bringen.

Achtung:

Der Einsatz der Funktion „AutoMasse“ kann zu Problemen auf Ihrem Layout führen. Da die einzelnen Elemente einfach nur „freigestanzt“ werden, kann sich für die automatische Massefläche eine sehr ungünstige Form ergeben, wie das folgende Beispiel zeigt:

Zwischen den beiden Leiterbahnen liegt nun ein sehr dünner Streifen der automatischen Massefläche. Dieser könnte sich z.B. beim Ätzen oder Löten an einer Stelle lösen, und schlimmstenfalls Kurzschlüsse verursachen.

Überprüfen Sie daher die Layouts, die Sie mit dieser Funktion erstellt haben sorgfältig auf solche oder ähnliche Fälle. Abhilfe können Sie entweder mit dem Verschieben einzelner Elemente schaffen, oder mit der Änderung der Breite der Freistanzungen einzelner Elemente.

# 8.2 Vorlagen benutzen

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Vorlage als Hintergrund auf der Arbeitsfläche zu plazieren. Diese Vorlage kann z.B. aus einem eingescannten Layout bestehen. Mit dieser Vorlage können Sie nun zwei verschiedene Sachen anfangen:

- Sie können das Layout anhand dieser Vorlage bequem nachzeichnen.

- Sie können die Vorlage benutzen, und nur um einige Elemente erweitern.

# Voraussetzungen der Vorlagen-Datei

Als Vorlage eignet sich jede Bitmap im BMP-Format. Wenn Sie ein Layout als Vorlage benutzen möchten, welches nicht in diesem Format vorliegt sondern z.B. im TIFF-Format, so benutzen Sie bitte ein geeignetes Grafikprogramm, laden dort diese Datei und speichern Sie diese Datei dann wieder im BMP-Format ab.

Die Vorlagen-Datei sollte unbedingt nur monochrom (s/w) sein. Wenn das nicht der Fall ist, so benutzen Sie auch hier ein Grafikprogramm, um die Bitmap entsprechend konvertieren.

Die Auflösung der Vorlagen-Datei sollte ca. 600 dpi betragen. Dieser Wert stellt sicher, dass auch Feinheiten auf dem Layout noch gut zu erkennen sind. Höhere Auflösungen sind meist sinnlos, und haben den Nachteil, dass Sie sehr viel mehr Speicher benötigen.

Wenn Sie eine Vorlage aus einer Zeitschrift selbst einscannen möchten, so stellen Sie Ihren Scanner auf 600 dpi und auf monochrom (s/w) ein. Das Ergebnis speichern Sie als Bitmap (*.BMP). Diese Datei können Sie dann als Vorlagen-Datei benutzen.

# Laden einer Vorlage

Um eine Vorlage auf Ihrer Arbeitsfläche zu plazieren benutzen Sie den Befehl „Vorlage...“ aus dem Menü „Optionen“. Dieser Befehl hat auch einen eigenen Knopf in der Toolbar:

Daraufhin erscheint der Eigenschaftsdialog der Vorlage mit folgenden Möglichkeiten:

# Seite 1, Seite 2

Mit den oberen Tabs können Sie wählen, für welche Platinenseite Sie eine Vorlage laden oder ändern möchten.

# Vorlage laden...

Hiermit  laden Sie die gewünschten Vorlagen-Datei. Die Datei muss eine monochrome Bitmap im BMP-Format sein. Die Vorlagen-Bitmap erscheint anschliessend auf der Arbeitsfläche.

# Vorlage anzeigen

Das Feld „Vorlage anzeigen“ zeigt oder verbirgt die Vorlage. Manchmal ist es aus Gründen der Übersichtlichkeit hilfreich, die Vorlage auszublenden. Das können Sie hiermit machen.

# Auflösung

Nach dem Laden einer Datei, wird hier automatisch die Auflösung der Bitmap in DPI angezeigt. Dieser Wert bestimmt die Grösse der Vorlagen-Datei auf der Arbeitsfläche. Normalerweise sollten Sie diesen Wert nicht ändern, da die Vorlage ansonsten nicht mehr massstabsgerecht angezeigt wird.

Kontrollieren Sie trotzdem auf jeden Fall, ob die Vorlage auf der Arbeitsfläche im richtigen Massstab angezeigt wird.

# X/Y-Offset

Hiermit können Sie die Vorlage auf der Arbeitsfläche positionieren. Stellen Sie diese Wert so ein, dass Die Vorlage eine möglichst günstige Position auf dem Raster der Arbeitsfläche erhält. Änderungen an diesen Werten werden sofort auf der Arbeitsfläche dargestellt, so dass Sie diese Werte bequem einstellen können.

# Farbe

Hier können Sie eine andere Farbe für die Vorlagen-Bitmap auswählen.

Sie können den Eigenschaftsdialog der Vorlage jederzeit aufrufen, um Änderungen an der Vorlage vorzunehmen.

# Nachzeichnen einer Vorlage

Wenn Sie aus einer Vorlage eine echte Sprint-Layout-Datei machen möchten, können Sie diese einfach nachzeichnen. Laden Sie dazu die entsprechende Vorlage. Kontrollieren Sie die massstabsgerechte Darstellung der Vorlage. Verschieben Sie die Vorlage mit Hilfe des X/Y-Offsets so, dass dessen Lötaugen möglichst gut auf dem Raster liegen. Stellen Sie zunächst das Raster auf einen kleinen Standardwert (1/2 oder 1/4 RM). Zoomen Sie jetzt in weit die Vorlage hinein, und kontrollieren, ob die Bohrungen der Lötaugen möglichst gut in das Raster passen. Benutzen Sie dazu am Besten Lötaugen, die zu einem IC o.ä. gehören. Rufen Sie dann wieder den Vorlagen-Dialog auf und verschieben Sie die Vorlage so, dass Sie das bestmögliche Ergebnis erzielen.

Jetzt können Sie mit dem Nachzeichnen beginnen. Zoomen Sie dazu immer möglichst weit in den entsprechenden Bereich hinein. Variieren Sie mit dem Raster und dem Zoom so, dass Sie immer die bestmögliche Einstellung haben. Nicht immer ist das feinste Raster auch das Beste. Wenn einige Lötaugen oder Leiterbahnen partout nicht ins Raster passen, so plazieren Sie diese, indem Sie das Raster mit der STRG-Taste temporär ausschalten.

# Erweitern einer Vorlage

Anstatt das komplette Layout nachzuzeichnen, haben Sie auch die Möglichkeit, eine Vorlage zu erweitern. Dazu benutzen Sie die Vorlage so, als wäre Sie bereits ein Teil Ihres Layouts. Sie können nun Leiterbahnen, Lötaugen, usw. hinzufügen.

Beim Ausdruck der Platine klicken Sie in der Druckvorschau das Feld „Vorlage“ an. Dadurch verschmelzen beim Ausdruck dann die Vorlage und Ihre Erweiterungen zu einem Layout.

# Achtung:

Eine so erweiterte Platine kann NICHT in das Gerber-Format exportiert werden.

# 9. Drucken

Zum Ausdrucken eines Layouts benutzen Sie den Befehl „Drucken...“ im Menü „Datei“ oder betätigen Sie den entsprechenden Knopf in der Toolbar:

# Daraufhin erscheint die Druckvorschau in der Sie Ihre Einstellungen machen können. Alle Einstellungen, die Sie in diesem Dialog machen werden sofort in der Druckvorschau sichtbar.

# Sie können das Layout frei auf dem Papier verschieben. Klicken Sie dazu mit der Maus auf die weisse Papierfläche, und ziehen Sie das Layout bei noch gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

# Auf der linken Seite der Druckvorschau haben Sie verschieden Optionen:

# Seite 1 / Seite 2

# Hier bestimmen Sie, ob Sie das Layout der 1. Platinenseite oder das der 2. Platinenseite ausdrucken möchten.

# Layout, Bestückungsplan

# Hier können Sie angeben welche Layer Sie ausdrucken möchten. Layout und Bestückungsplan können einzeln oder auch zusammen ausgedruckt werden.

# Lötstopmaske

# Bei der Lötstopmaske werden nur die Lötpunkte ohne Bohrloch gedruckt. Der Durchmesser der Lötaugen ist bei der Lötstopmaske um ca. 0,4 mm grösser als der Originaldurchmesser.

# Bohrplan

# Der Bohrplan zeigt alle Lötaugen mit entsprechendem Bohrdurchmesser an. Dieser Ausdruck hilft Ihnen beim manuellen Bohren der Platine.

# Zusätzlich können Sie hier noch die Farbe zu jedem dieser Ausdrucke bestimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Farbkästchen neben der jeweiligen Option und wählen Sie aus der folgenden Dialogbox eine neue Farbe aus. Farbdrucker drucken die einzelnen Layer dann in den angegebenen Farben. Aber auch mit SW-Druckern können Sie diese Option sinnvoll einsetzen, um z.B. das Layout nur in einem hellen Grau unter dem Bestückungsplan anzudeuten.

# Spiegeln

# Wenn Sie das Optionsfeld 'Spiegeln' gewählt haben, so wird das Layout spiegelverkehrt ausgedruckt. Textelemente, die Sie mit dem Windows-Font erstellt haben,  werden dabei jedoch nicht gespiegelt, so dass Texte immer lesbar bleiben. Für gespiegelte Texte benutzen Sie bitte die Funktion Layout-Text.

# Passkreuze, Rahmen

# Die Optionsfelder „Passkreuze“ und „Rahmen“ legen fest ob um das Layout noch Passkreuze bzw. ein Rahmen gezeichnet werden sollen. Dies kann bei doppelseitigen Platinenlayouts eine grosse Hilfe beim Ausrichten sein.

# Vorlage

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Vorlage beim Erstellen des Layouts benutzt haben, und Sie diese auch mit ausgedruckt haben möchten. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn Sie eine Vorlage geladen haben, und diese mit Sprint-Layout erweitert haben, ohne die Vorlage selbst nachzuzeichnen. Der Ausdruck kombiniert dann die geladene Vorlage mit den gezeichneten Layout-Elementen.

# Skalierung

# Ist das Optionsfeld „1:1“ gewählt, so wird der Ausdruck immer in Originalgrösse erfolgen. Mit dem Optionsfeld „frei“ haben Sie die Möglichkeit, das Layout in einer frei einstellbaren Grösse ( 10% ... 1000%) zu skalieren und auszudrucken.

# Setup

# Mit dem SETUP-Knopf können Sie einen anderen Drucker bestimmen, oder Ihren aktuellen Drucker einrichten. Der aktuell gewählte Drucker wird immer in der Titelzeile der Druckvorschau angezeigt.

# Korrektur

# Hier können Sie Korrekturfaktoren für den Ausdruck angeben.

# Einige Drucker erzeugen einen minimal verzerrten Ausdruck. Diese Verzerrungen liegen normalerweise im Promillebereich, und sind so klein, dass sie das Layout überhaupt nicht beeinträchtigen.

# Bei sehr grossen Layouts kann aber durchaus schon einmal eine Stauchung oder Streckung von einem mm vorkommen. Um auch diese korrekt auszudrucken haben Sie hier die Möglichkeit Korrekturfaktoren anzugeben, die der Verzerrung des Druckers entgegenwirken. Druckt Ihr Drucker z.B. eine 200 mm lange horizontale Linie 201 mm lang aus, so ergibt sich der nötige Korrekturfaktor aus dem Verhältnis der beiden Längen: 200 mm / 201mm = 0.995 . Diesen Wert müssen Sie dann als Horizontalen Korrekturfaktor eintragen, und beim nächsten Ausdruck beträgt die Länge der Linie dann auch exakt 200 mm. Das gleiche gilt natürlich ebenso für die vertikale Richtung.

# Kacheln

# Mit dieser Option können Sie ein Layout mehrmals auf einer Seite ausgeben. Das Layout kann wie eine Kachel auf Ihrer Seite verteilt werden. Sie können angeben, wie oft das Layout in X- und in Y-Richtung gekachelt werden soll. Zusätzlich können Sie einen Kachelabstand eingeben.

# Drucken

# Hiermit wird das Layout gemäss den Einstellungen der Druckvorschau ausgedruckt.

# Abbrechen

# Schliesst die Druckvorschau und bringt Sie ohne Ausdruck zum Programm zurück.

# 10. Exportfunktionen

# 10.1 Bitmap-Export

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, das Layout in eine Bitmap zu verwandeln. Eine Bitmap ist ein universelles Grafikformat, welches von fast allen anderen Programmen eingelesen werden kann. Diese Funktion dient z.B. dazu, Ihre Layouts zwecks Dokumentationszwecken in Textverarbeitungen o.ä. einzubinden. Diese können dann die Bitmap einfach importieren.

Das Layout wird mit den Layern exportiert, die aktuell sichtbar sind. Stellen Sie also die sichtbaren Layer vor dem Bitmap-Export wie gewünscht ein. Die Zoomstufe oder die Position des Layouts auf der Arbeitsfläche haben keinen Einfluss auf den Bitmap-Export.

Zum Exportieren des Layouts in eine Bitmap wählen Sie die Funktion „Bitmap-Export...“ aus dem Untermenü „Expotieren“ das Dateimenüs. Daraufhin erscheint der Dialog „Bitmap-Export“ in dem Sie zwei wichtige Einstellungen machen müssen:

- Farbe oder schwarz/weiss

- Grösse (Auflösung) der zu erstellenden Bitmap

# Farbe

Diese Entscheidung ist einfach: Wenn immer es möglich ist, wählen Sie bitte die Option „S/W“ aus. Nur wenn Sie unbedingt einen mehrfarbiges Layout benötigen (z.B. bei gleichzeitiger Anzeige von Layout und Bestückung) wählen Sie bitte die Option „Farbe“ aus. Der Grund dafür ist einfach: Eine farbige Bitmap benötigt hier ca. das 4-fache an Speicher als eine monochrome Bitmap. So belegt die gleiche Bitmap die in s/w z.B. 500 KByte Speicher belegt als farbige Bitmap satte 2 MByte an Speicher. Dabei ist der Speicherbedarf auf der Festplatte gar nicht so wichtig, der Speicher muss zum Erstellen der Bitmap auch als RAM verfügbar sein, ansonsten kann der Vorgang ziemlich lange dauern.

Grösse (Auflösung)

Hier geben Sie die gewünschte Grösse der zu erzeugenden Bitmap in Pixel an. Mit dem Schieberegler können Sie eine beliebige Grösse einstellen. Beachten Sie dabei bitte den Speicherbedarf, der Ihnen jeweils online im Fenster angezeigt wird. Dieser Speicher sollte nicht nur auf der Festplatte, sondern auch als RAM-Speicher verfügbar sein. Wählen Sie hier keine unnötig hohe Auflösung. Besonders wenn Sie eine farbige Bitmap erzeugen möchten, kann der Speicherbedarf sehr schnell sehr hoch werden.

# Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen gemacht und bestätigt haben, erscheint ein „Speichern-Unter-Dialog“ in dem Sie den Zielordner und den Dateinamen bestimmen können. Anschliessend wird die Bitmap (*.BMP) erzeugt und abgespeichert.

# Allgemeines

Die Angaben für den Export in eine Bitmap sind absolut notwendig. Die Software arbeitet intern mit Vektorgrafik. Diese kann prinzipiell ohne Verluste in jeder beliebigen Auflösung dargestellt werden. Eine Bitmap hat jedoch eine feste Auflösung, sie „friert“ sozusagen die Vektorgrafik des Schaltplanes in einer von Ihnen zu bestimmenden Auflösung ein.

# 10.2 Gerber-Format

# Zur professionellen Fertigung von Leiterplatten, werden von den Leiterplattenherstellern verschiedene Dateiformate verlangt. Sprint-Layout kann das Layout in das Gerber-Format exportieren (RS274-X). Dieses Format kann von (fast) allen Leiterplattenherstellern gelesen werden.

# Um eine Leiterplatte vollständig zu beschreiben, benötigen Sie für jeden benutzten Layer  (Kupfer, Bestückung, Lötstop) eine eigene Gerber-Datei. Zum Exportieren des Layouts in das Gerber-Format wählen Sie die Funktion „Gerber-Format...“ aus dem Untermenü „Expotieren“ das Dateimenüs. Daraufhin erscheint eine Dialogbox, in der Sie alle notwendigen Einstellungen machen könnnen.

# Als erstes wählen Sie den Layer aus, der exportiert werden soll. Immer wenn Sie hier einen anderen Layer wählen, werden die Optionsfelder „Ausgabe spiegeln“ und „Platinenumriss“ auf gängige Vorgaben gesetzt. Diese Vorgaben müssen aber nicht in jedem Fall richtig sein. Bei Bedarf passen Sie diese einfach an. Sie haben folgende Optionen zur Auswahl:

# Ausgabe spiegeln

# Mit dieser Option können Sie den kompletten Layer spiegeln. Das ist meistens für die Unterseite (Lötseite) einer Leiterplatte notwendig.

# Platinenumriss

# Ist diese Option gewählt, so wird, zusätzlich zum gewählten Layer, noch der Platinenumriss als dünne Linie mit exportiert. Diese Funktion erleichtert bei einigen Leiterplattenherstellern das exakte Ausrichten der einzelnen Layer.

# Bohrungen freistanzen

# Wenn diese Option gewählt ist, werden alle Bohrungen der Lötaugen „freigestanzt“. Dafür werden zusätzliche Informationen in die Gerber-Datei geschrieben. Dieses „freistanzen“ ist in der Regel völlig unnötig, da die Lötaugen sowieso aufgebohrt werden. Bitte benutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie die Platine NICHT automatisch bohren lassen, sondern die Bohrungen selbst vornehmen möchten. Ansonsten lassen Sie dieses Feld bitte deaktiviert, weil einige Leiterplattenhersteller mit dieser Funktion Probleme haben.

# Bohrungen als Körnung

Diese Option kann nur gewählt werden wenn auch die Option „Bohrungen freistanzen“ gewählt wurde. Es werden dann alle Bohrungen nur als kleine Körnungen angedeutet. Das hat vor allem beim manuellen Bohren den Vorteil, dass der Bohrer nicht so schnell verrutschen kann.

# Mit einem Klick auf den „Speichern“-Knopf kann die Gerber-Datei dann mit den gewählten Einstellungen geschrieben werden.

# Tip:

# Sprechen Sie vorher mit Ihrem Leiterplattenhersteller.

# Fragen Sie ihn, welche Dateien er von Ihnen benötigt. Welche Layer er haben möchte und ob diese gespiegelt sein sollen oder nicht. Fragen Sie auch nach, ob der Platinenumriss (Dimension-Layer) hilfreich ist oder nicht.

# 10.3 Excellon-Format

# Zum automatischen Bohren von Leiterplatten benötigen die Leiterplattenhersteller die genauen Angaben für alle Bohrlöcher. Sprint-Layout benutzt dazu das Excellon-Format. Hier werden alle Bohrungen komplett mit Position und Durchmesser angegeben.

# Zum Exportieren der Bohrdaten Ihres Layouts in das Excellon-Format wählen Sie die Funktion „Bohrdaten (Excellon)...“ aus dem Untermenü „Expotieren“ das Dateimenüs.

# In der Dialogbox können Sie angeben ob Sie die Koordinaten der Bohrlöcher von der Unterseite (Lötseite) oder von der Oberseite (Bestückungsseite) haben möchten.

# Nach dem Bestätigen kann die Excellon-Datei dann geschrieben werden.

# Internes: Es wird das metrische Zahlenformat 000.000 mit "Trailing Zeros" verwendet.